| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 3 | На какой срок выдается наряд-допуск? | А) На год Б) На день В) На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ Г) На период всего строительства |
| 8 | Выберите правильно указанную классификацию пожароопасных зон: | А) А, B, C, D, E, F; Б) В1, В2, В3, В4; В) А, Б, В, Г, Д, Е; Г) П-I, П-II, П-IIа, П-III. |
| 15 | Если в качестве тормозной системы используется карабин, закрепленный за анкерную точку, угол перегиба каната через карабин должен быть | А) Не более 75° Б) Не более 90° В) Не более 120° |
| 20 | Что работодатель, или уполномоченные должностные лица, обозначают сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой | А) места размещения опасных отходов и производственного мусора; Б) пути эвакуации и места общего сбора персонала; В) виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации Г) все вышеназванные пункты |
| 25 | В течении какого периода времени необходимо провести расследование несчастного случая, о котором вовремя не было сообщено работодателю? | А) В течение суток со дня поступления заявления пострадавшего; Б) В течение трех суток со дня поступления заявления пострадавшего; В) В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего; Г) Отсутствует ограничение сроков проведения расследования несчастного случая на производсте. |
| 31 | Каков максимальный размер ячеек защитной сетки фасадов лесов? | А) 2 x 3 мм Б) 5 x 5 мм В) 10 x 20 мм Г) 25 х 25 мм |
| 41 | В каком из перечисленных случаев разрешается использовать монтерские когти при производстве работ на высоте? | А) При температуре воздуха ниже допустимой, указанной в инструкции по эксплуатации изготовителя когтей и лаз Б) При подъеме на деревянные опоры с железобетонными пасынками В) При подъеме на обледенелые опоры Г) Ни в каком из перечисленных случаев не разрешается |
| 53 | В какие сроки работник, использующий средства индивидуальной защиты от падений должен производить их проверку на предмет исправности? | А) 1 раз в неделю Б) 1 раз в месяц В) перед и после каждого использования |
| 62 | В каких случаях допускается заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше? | А) Допускается в любых случаях Б) Не допускается ни в каких случаях В) Допускается только с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа Г) Допускается только в светлое время суток |
| 77 | Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники при опасности падения в воду при работе на высоте? | А) Спасательными жилетами и поясами Б) Индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами В) Средствами защиты органов дыхания Г) Сигнальными жилетами |

Список нормативных актов:

- Федеральный закон РФ №197-ФЗ «Трудовой Кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;

- Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»;

- Приказ Минтруда РФ от 24.01.2014 года №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ Минздрава РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- Приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Постановление Минтруда от 24.10.2002 №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

- Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда»;

- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»;

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

- Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 872н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов"

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)"

- Приказ Минтруда России от 02.12.2020 № 849н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ"

- ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;

- ГОСТ Р 12.3.051-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Конструкции защитно-улавливающих сеток. Технические условия;

- ГОСТ 32489-2013 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия»;